운영체제_LAB2

유저 레벨 스레드 컨텍스트 스위칭 구현

팀 1 : [팀원 이름을 입력하세요]

목  차

1. uthread 시스템 분석

2. 커널 레벨 컨텍스트 스위칭 구현 이유

3. 구현 내용

3.1. syscall.h — 시스템 콜 번호 추가

3.2. syscall.c — 디스패치 테이블 등록

3.3. sysproc.c — 커널 핸들러 구현

3.4. uthread_switch.S — thread_switch 수정

4. 실행결과

# 1. uthread 시스템 분석

Lab2는 xv6 위에서 동작하는 유저 레벨 스레드(User-Level Thread)를 구현하는 과제이다. 스레드 관련 코드는 uthread1.c와 uthread_switch.S 두 파일로 구성된다. 아래는 각 파일의 구조와 역할을 분석한 내용이다.

## 1.1 uthread1.c

유저 레벨 스레드의 C 언어 로직을 담당하는 파일이다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.

- struct thread — 스레드 구조체: sp(스택 포인터), stack[8192](스레드 스택), state(FREE/RUNNING/RUNNABLE) 세 필드로 구성된다. state 필드는 구조체 시작으로부터 0x2004(=8196) 바이트 오프셋에 위치한다.

- thread_init() — 타이머 핸들러 등록(uthread_init 호출) 및 메인 스레드(all_thread[0])를 RUNNING 상태로 초기화한다.

- thread_create() — 스레드 스택 상단에 함수 주소를 반환 주소로 push하고, 그 아래 32바이트를 레지스터 저장 공간으로 예약한다. 초기 sp = stack 상단 − 36.

- thread_schedule() — all_thread 배열을 순회하여 RUNNABLE 스레드를 찾아 next_thread로 지정하고, thread_switch()를 호출한다.

## 1.2 uthread_switch.S

어셈블리로 작성된 저수준 스레드 전환 코드이다. 네 가지 심볼을 정의한다.

- _uthread_exit — 스레드 함수가 return할 때 자동 호출되는 종료 스텁. 현재 스레드를 FREE로 마킹하고 다음 스레드로 스케줄링한다.

- __wrap_uthread_init — uthread_init()을 가로채(--wrap 링커 옵션) 원래 스케줄러를 real_scheduler에 저장하고, 타이머 핸들러로 asm_timer_shim을 등록한다.

- asm_timer_shim — 타이머 인터럽트 시 호출되는 Shim 함수. RUNNING 상태의 스레드를 RUNNABLE로 전환한 뒤 real_scheduler를 호출한다.

- thread_switch — 현재 스레드의 레지스터를 저장하고 다음 스레드의 레지스터를 복원하는 핵심 컨텍스트 스위처.

## 1.3 uthread_init 시스템 콜 흐름

uthread_init()은 시스템 콜(SYS_uthread_init = 24)로 구현되어 있다. 호출 시 커널은 현재 프로세스 PCB(struct proc)의 scheduler 필드에 타이머 핸들러 주소를 저장한다. 이후 타이머 인터럽트가 발생하면 커널이 해당 주소(유저 공간 함수)를 호출한다.

# 2. 커널 레벨 컨텍스트 스위칭 구현 이유

## 2.1 기존 유저 레벨 스위칭의 문제점

기존 thread_switch는 유저 공간(Ring 3)에서 직접 %esp를 교체하는 방식이었다. 이 방식은 다음과 같은 구조적 한계를 가진다.

- 보안 취약성: 유저 코드가 직접 스택 포인터를 조작하므로, 잘못된 주소로 esp를 설정하면 커널 메모리에 접근 가능한 취약점이 발생할 수 있다.

- No runnable thread 레이스 컨디션: uthread_init() 직후 타이머가 발동하면, thread_create() 호출 전이므로 RUNNABLE 스레드가 없어 즉시 종료된다.

- 스케줄러 재진입 문제: thread_switch 실행 중 타이머 인터럽트가 발생하면 thread_schedule이 재진입되어 상태 불일치가 발생할 수 있다.

- 원자성 미보장: esp 교체 전후에 인터럽트가 발생하면 불완전한 상태의 스택을 참조하게 된다.

## 2.2 커널 레벨 스위칭의 이점

sys_uthread_switch 시스템 콜을 통해 스택 포인터 교체를 커널(Ring 0)에서 수행하면 다음 이점을 얻는다.

- 원자적 전환: 커널 진입 시 인터럽트가 비활성화되므로, tf->esp 교체가 원자적으로 수행된다.

- iret 보장: 커널 복귀 시 하드웨어가 trapframe의 esp, eip, eflags를 자동 복원하므로 전환이 확실하게 보장된다.

- 메모리 보호: 커널이 next_sp 값을 유저 주소 범위 내에서 검증(fetchint)할 수 있다.

- uthread1.c 수정 불필요: thread_switch 인터페이스를 유지하면서 내부 구현만 교체하므로 기존 스케줄러 코드와 완전히 호환된다.

# 3. 구현 내용

uthread1.c는 수정하지 않고, 아래 4개 파일만 변경하였다. 핵심 원리는 thread_switch가 int $64로 커널에 진입하면 커널이 trapframe의 esp를 next_thread->sp로 교체하고, iret 복귀 시 하드웨어가 자동으로 esp를 전환하는 것이다.

## 3.1 syscall.h — 시스템 콜 번호 추가

새 시스템 콜 번호를 정의하였다. 기존 SYS_uthread_init(24) 다음 번호를 할당하였다.

/* syscall.h */ #define SYS_uthread_init 24 #define SYS_uthread_switch 25 /* 추가 */

## 3.2 syscall.c — 디스패치 테이블 등록

extern 선언과 syscalls[] 배열에 sys_uthread_switch를 추가하여 커널이 시스템 콜 번호 25를 수신했을 때 핸들러를 호출할 수 있도록 하였다.

/* syscall.c — 추가된 부분 */ extern int sys_uthread_switch(void); static int (*syscalls[])(void) = { ... [SYS_uthread_init] sys_uthread_init, [SYS_uthread_switch] sys_uthread_switch, /* 추가 */ };

## 3.3 sysproc.c — 커널 핸들러 구현

sys_uthread_switch()가 핵심 커널 구현이다. thread_switch는 usys.S 스텁 없이 int $64를 직접 호출하기 때문에, 인자는 tf->esp+4가 아닌 tf->esp가 직접 가리키는 위치에 push되어 있다. 따라서 argint() 대신 fetchint()를 tf->esp에 직접 적용하여 next_sp를 읽고, tf->esp를 해당 값으로 교체한다. syscall 복귀 시 iret이 tf->esp를 하드웨어 레벨에서 esp에 복원하므로 다음 스레드 스택으로 전환이 완료된다.

/* sysproc.c — 추가된 함수 */ int sys_uthread_switch(void) { uint next_sp; struct proc *p = myproc(); /* usys.S 스텁 없이 int $64 직접 호출 → tf->esp가 바로 인자를 가리킴 */ if(fetchint(p->tf->esp, (int*)&next_sp) < 0) return -1; /* 다음 스레드 스택으로 교체 — iret이 이 값을 esp에 복원 */ p->tf->esp = next_sp; return 0; }

## 3.4 uthread_switch.S — thread_switch 수정

기존 thread_switch에서 movl (%eax), %esp로 직접 스택을 교체하던 부분을 시스템 콜로 대체하였다. 나머지 로직(pushal, first_switch 처리, 스택 패칭, popal)은 그대로 유지한다.

변경 전 (유저 공간에서 직접 esp 교체):

/* 기존 코드 */ thread_switch: pushal movl current_thread, %eax movl %esp, (%eax) ... movl next_thread, %eax movl (%eax), %esp /* ← 유저 공간에서 esp 직접 교체 (Ring 3) */ ... movl %eax, current_thread popal ret

변경 후 (커널 시스템 콜로 esp 교체):

/* 변경된 코드 */ thread_switch: pushal movl current_thread, %eax movl %esp, (%eax) cmpl $0, first_switch jnz 2f movl $0, 0x2004(%eax) /* 최초 스위치: 메인 스레드 FREE */ movl $1, first_switch 2: /* ▼ 변경: 커널 시스템 콜로 스택 포인터 교체 */ movl next_thread, %edx movl (%edx), %edx /* edx = next_thread->sp */ pushl %edx /* 커널에 전달할 인자 push */ movl $25, %eax /* SYS_uthread_switch = 25 */ int $64 /* iret 복귀 후: esp = next_thread->sp (하드웨어 자동 복원) */ /* 신규 스레드 스택 패칭 (_uthread_exit 삽입) */ movl next_thread, %eax movl 36(%esp), %edx cmpl $_uthread_exit, %edx je 5f movl %eax, %edx addl $8160, %edx cmpl %esp, %edx jne 5f subl $4, %esp movl %esp, (%eax) movl $9, %ecx movl %esp, %edi lea 4(%edi), %esi 3: movl (%esi), %edx movl %edx, (%edi) addl $4, %esi addl $4, %edi loop 3b movl $_uthread_exit, (%edi) 5: movl %eax, current_thread popal ret

## 3.5 전체 변경 파일 요약

| 파일 | 변경 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| syscall.h | SYS_uthread_switch = 25 추가 | 시스템 콜 번호 정의 |
| syscall.c | extern 선언 + 디스패치 테이블 등록 | 커널 라우팅 |
| sysproc.c | sys_uthread_switch 구현 (tf->esp 교체) | 핵심 커널 코드 |
| uthread_switch.S | thread_switch의 esp 직접 교체 → int $64 변경 | uthread1.c 미수정 |

# 4. 실행결과

아래는 구현된 커널 레벨 컨텍스트 스위칭이 정상 동작하는 실행 결과이다.

[실행 결과 스크린샷을 이곳에 삽입하세요]

실행 환경

- 빌드 환경 버전: [버전 정보 입력]

- 게스트 운영체제 버전: [버전 정보 입력]

- 호스트 운영체제 버전: [버전 정보 입력]